# 02. Estructura de un Sistema Automatizado

Automatizar es implementar los dispositivos tecnológicos necesarios
        para lograr que una máquina o un proceso funcione en forma autónoma con la
        mínima intervención humana.

¿Cuáles son estos dispositivos tecnológicos?

La gama de dispositivos utilizados
        en automatización es muy amplia. Para estudiarlos los agruparemos de
    acuerdo a sus funciones generales, y esta clasificación nos brindará el esquema
    general de un automatismo.

El primer conjunto de componentes
        que mencionaremos son los ACTUADORES.
        Estos dispositivos son los que ejecutan las acciones requeridas en las máquinas
        y en los procesos, tales como accionamiento de motores, el accionamiento de
        válvulas neumáticas e hidráulicas, y la conexión y desconexión de otros equipos
        tales como resistencias, inductancias, aparatos de maniobra en redes eléctricas
        y otros.
        Por lo tanto en este conjunto de dispositivos están los contactores, los
    arrancadores electrónicos, los variadores de velocidad, los drivers, las
    electroválvulas, etc.

Por otro parte, los SENSORES y los
        equipos de medición toman los datos del estado de las máquinas y de los
        procesos, detectando la posición de piezas mecánicas, la presencia de
        materiales, realizando mediciones de variables físicas y químicas como
        temperatura, presión, caudal acidez, etc.
        A este conjunto de datos se los denomina “datos de campo”.

Los EQUIPOS DE CONTROL son los encargados de recibir los datos de campo
        (proveniente de los sensores) y en función de su configuración y de uno
    o varios programas llamados programas de usuario, deciden las acciones a
    ejecutar. Emiten las ordenes de ejecución a los actuadores, y administran las
    tareas de comunicación con los diferentes dispositivos de su periferia.

En los primeros tiempos, los
        equipos de control de un sistema se basaban en lógica cableada utilizando
        principalmente relés electromecánicos. Actualmente los equipos de control están
        desarrollados a base de microprocesadores y microcontroladores, por lo tanto
        son equipos programables que según el ámbito y las características de la
    aplicación pueden ser placas electrónicas diseñadas para uso específico, computadoras
    de uso general o especial, o controladores lógicos programables comúnmente
    llamados PLCs, siendo éstos los más utilizados a nivel Industrial.

Además de los datos de campo
        recibidos y las órdenes de actuación emitidas, los equipos de control reciben
        parámetros e instrucciones de los operarios y emiten información sobre el
        estado del sistema.
        Para esta interacción con las personas existe un conjunto de equipos
        denominados interfaz hombre-máquina
    o HMI por sus siglas en inglés “Human
    Machine Interface”. Estos dispositivos se encargan de que la información
    entregada por el sistema sea traducida a señales que las personas puedan
    interpretar, y los parámetros y las instrucciones enviadas por los operarios
    sea entendida por el sistema de control. Los dispositivos que cumplen estas
    funciones pueden ser simples pulsadores o lámparas de señalización, o complejos
    sistemas de pantallas manejadas por computadoras.

Además, un sistema automatizado puede interactuar con otros sistemas
        intercambiando información e instrucciones. Para esta función se utilizan
        herramientas informáticas específicamente desarrolladas para la supervisión,
        control y adquisición de datos, conocida como SCADA por sus siglas en inglés de
        “Supervisory Control and Data Acquisition”.

Y en orden de mayor jerarquía puede
        ser implementado un sistema para la supervisión y control de la producción
        conocido como MES “Manufacturing Execution System” el cual proporciona una
        supervisión y sincronización general de toda la planta. Un MES es un
    software que actúa como sistema de control y monitoreo de la información para
    la gestión de procesos de producción en entornos industriales.

Los datos y la información generada
        en las aplicaciones mencionadas pueden ser utilizadas en lo más alto de la
        pirámide jerárquica de las empresas. Para ello se utilizan otras herramientas
        informáticas destinadas a la planificación de recursos empresariales o ERP “Enterprise
        Resource Planning” las cuales integran los procesos centrales del negocio
        necesarias para administrar la empresa, ayudando a gestionar
    eficientemente todos estos procesos en un sistema integrado.

Para todo el sistema, se debe
        contar con las conexiones eléctricas y las redes de comunicación necesarias
        para la transferencia de todos los datos y la información mencionada, siendo
        los equipos de control el centro neurálgico de este sistema. El medio físico
        por el cual se transmite la información debe ser acorde a cada tipo de dato. Cada
        uno de ellos puede ser una señal binaria, una señal analógica, o un dato
        digital que puede ser transmitido por redes cableadas, fibra óptica o
    transmisión inalámbrica.

La forma tradicional y centralizada
        de presentar el esquema de un sistema automatizado es la Pirámide CIM de Automatización,
        desarrollada a partir de la década de 1970 y estandarizada por la sociedad
        internacional de automatización en su Norma ISA 95, la cual muestra a través de
        una jerarquía de cinco niveles las funciones integradas de automatización
        mencionadas en el esquema anterior.

El esquema y la pirámide de automatización
    son herramientas que nos brindan un orden para abordar los diversos temas que
    deben ser estudiados para lograr la capacidad de implementar un sistema de
    automatización industrial.
    En las próximas
    presentaciones iremos conociendo los principales aparatos utilizados como actuadores,
    sensores e instrumentos de medición, interfaces hombre máquina y equipos de control.
    También presentaremos las aplicaciones típicas utilizadas en la industria, empezando
    por las más básicas como ser accionamiento de motores y mandos industriales que
    pertenecen al primer nivel de automatización, siguiendo por principios
    de programación y control pertenecientes al
    segundo nivel de automatización.

El estudio de estos temas requiere contar con
    una base teórica que abarca desde principios de lógica y Álgebra de Boole para
    el manejo de variables binarias y la programación de secuencias proposicionales,
    hasta teoría de control para el dominio dinámico de variables analógicas.

##### El objetivo de nuestro curso es dar nociones básicas sobre estos sistemas complejos, para que el docente pueda profundizar luego en estudios específicos de mayor alcance.

Video sugerido

VIDEO SUGERIDO: CLASE 01 Automatismos Industriales | Eléctrico - Electrónico
https://www.youtube.com/watch?v=i0aSFrv8XJ8