# 06. Diseño de circuitos de control con Relés

### Diseño de circuitos de control con relés

Los circuitos de control con relés permiten gobernar el funcionamiento de sistemas eléctricos e industriales a través de señales de mando, sin necesidad de actuar directamente sobre la carga. Se utilizan para automatizar operaciones como arranques, detenciones, enclavamientos, alarmas, inversiones de giro, entre otras.

La lógica del circuito se implementa mediante contactos normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC), que pueden corresponder a botones pulsadores, finales de carrera, sensores, contactos auxiliares de relés o contactores, etc.

### AUTOMÁTICO DE TANQUE  (control de nivel con flotador y Relé)

##### Objetivo

Controlar una bomba de agua que se activa automáticamente cuando el nivel del tanque es bajo y se apaga al llegar al nivel alto.

##### Elementos

Automático de tanque

Relé o contactor

Contactos auxiliares

Bobina de mando

Pulsadores (opcional, para modo manual)

Protección térmica

Bomba

##### Funcionamiento

Cuando el tanque se encuentra vacío, dentro del "automático de tanque" se cierra el circuito, lo que energiza la bobina del contactor, lo que permite encender el motor.

Una vez que el tanque se llena, se abre el circuito y se desenergiza la bobina, lo que permite que el motor se detenga.

#### ARRANQUE DE MOTOR TRIFÁSICO CON RETENCIÓNObjetivo

Permitir el arranque y parada de un motor trifásico utilizando botones de marcha y parada; y un contactor.

##### Elementos

Pulsador de marcha (NA)

Pulsador de parada (NC)

Contactor trifásico

Contacto auxiliar del contactor

Motor trifásico

##### Funcionamiento

Al pulsar el botón de marcha, se energiza la bobina del contactor, cerrando los contactos principales que alimentan el motor.

El contacto auxiliar NA (Normal Abierto ó Normal Open) del contactor se conecta en paralelo con el botón de marcha para mantener la retención.

Al pulsar el botón de parada o ante un disparo del relé térmico (por sobrecorriente), se interrumpe el circuito de mando y el contactor se desactiva, deteniendo el motor.