# 07. Aplicación CAJAS ALTAS/BAJAS

### APLICACIÓN INDUSTRIAL:  Separación
de cajas por altura

### Implementación
con Relés

Recordemos el proceso industrial de
separación de cajas por altura que estudiamos como aplicación al final de la
última unidad.

Las condiciones de funcionamiento del sistema de Cintas transportadoras en "T" eran:

Se alimenta la
cinta transportadora principal con dos
tipos de cajas: “cajas altas” o “cajas
bajas”.

Al
final de esta cinta se tiene un sistema de dos sensores ópticos tipo barrera,
“S_ALTO” y “S_BAJO”, que permiten detectar la altura de la caja que
llega.

Detectada el tipo de caja en “caja alta” ó “baja”,
se activa una de las dos cintas transportadoras secundarias según corresponda,
separando las cajas
altas hacia un lado, y las cajas bajas hacia el otro.

La tabla de verdad
del sistema, considerando una alarma en caso de falla de sensado era:

Antes de continuar con la implementación con
lógica cableada, es necesario conocer la simbología y el conexionado de los
sensores ópticos a fin de poder representarlos en los esquemas eléctricos.

Hay una gran variedad de sensores ópticos, y
cada uno tiene su forma de conectarse en función del tipo de sensor que sea.
Nosotros vamos a considerar que los sensores utilizados en la aplicación son de
3 hilos (3 cables de conexión).

Su simbología es:

[if !vml]   [endif]Representa que el sensor es un
sensor de proximidad (no requiere contacto para sensar).

[if !vml][endif]  Representa un diodo emisor de luz, y por tanto
que es de tipo óptico. Y los 3 hilos o conexiones codificados por
color corresponden a:

BROWN y BLUE son para la
alimentación de la electrónica del sensor. BROWN se conectan a +24Vcc y BLUE a
GND.

La salida de señal del sensor en
caso de detección se da BLACK. Vamos a considerar que al detectar presencia nuestro sensor envía +24Vcc por
BLACK.

Un ejemplo de conexión para el sensor sería el
siguiente:

El sensor S_ALTO se alimenta con 24Vcc en las
conexiones BROWN y BLUE.
La salida BLACK se utiliza para alimentar la bobina de un relé que llamamos
“K_ALTO” para que quede identificada correctamente la dependencia con el estado
del sensor.
En este ejemplo, al pasar una caja alta y activarse S_ALTO, enviaría 24Vcc a la
bobina K_ALTO, que en el circuito de potencia (en este caso también alimentado
con 24Vcc) cerraría el contacto NA asociado y encendería el indicador luminoso
Z.

Ahora sí, pensemos la implementación para los
actuadores M1, M2 y ALARMA:

#### Motor M1: [CAJAS ALTAS]

La activación de M1 se daba de acuerdo a la siguiente función:

La implementación con relés será:[endif]

Donde los dos sensores se alimentan por separado, y activan
respectivamente las bobinas de relés K_ALTO y K_BAJO.Dos contactos NA de cada bobina
se conectan en serie en el circuito de potencia, logrando que el motor M1 sólo
se encienda si ambos sensores detectan presencia.
Se cumple la función AND buscada:

#### Motor M2: [CAJAS BAJAS]

Para el motor M2 de la cinta que traslada las cajas bajas, recordemos que la
tabla de verdad y función lógica corresponden a:

Por lo que el
circuito con relés quedaría:

Aquí se observa que utilizamos un NC de K_ALTO en el circuito de potencia.
Esto implica que el motor M2, sólo podría funcionar si S_ALTO no está
detectando (el contacto NC de K_ALTO permanece cerrado), y al mismo tiempo
S_BAJO sí está detectando caja (el contacto NA de K_BAJO cierra).
Está condición, y ninguna otra, es la que necesitamos para que M2 funcione
según nuestra tabla.[if !supportLineBreakNewLine][endif]

#### ALARMA: [ERROR DETECCIÓN]

Por último,
implementemos también la alarma, considerándola un indicador luminoso que
enciende al dectectar un error en la detección de los sensores.
Si recordamos el análisis que habíamos realizado, teníamos que:

Presentemos directamente el circuito completo, con todas las cargas conectadas: M1, M2 y ALARMA:

Que cumple con las condiciones de la tabla de verdad
completa:
(En el circuito se muestra la primera
condición S_ALTO = 0, y S_BAJO = 0)

##### Verifiquemos las otras condiciones:

Para S_ALTO = 0 y S_BAJO = 1, se enciende sólo M2 = 1:

Para S_ALTO = 1 y S_BAJO = 0, se enciende sólo ALARMA
= 1:

Y, por último, para S_ALTO = 1 y S_BAJO = 1, se
enciende sólo M1 = 1: