# 05. Retención o Memoria Eléctrica

#### Retención o memoria eléctrica

##### La retención, también conocida como autoretención, memoria eléctrica o enclavamiento, es una técnica utilizada para mantener un circuito activado incluso después de haber soltado el botón de encendido. Esto se logra utilizando los propios contactos auxiliares del relé o contactor que ha sido energizado.

##### Principio de funcionamiento

Cuando se pulsa un botón de marcha (NA), se energiza la bobina de un relé o contactor. Luego, uno de sus contactos auxiliares NA se cierra automáticamente y se conecta en paralelo al botón de marcha, manteniendo el circuito cerrado aunque el operador suelte el botón.

De esta manera, el sistema permanece encendido hasta que se actúe sobre un botón de parada (NC) que interrumpe el circuito de retención.

VIDEO SUGERIDO: Cómo Funciona la Autorretencion del Contactor ??
https://www.youtube.com/watch?v=uP_767ECJu8