# 05. Sensores Industriales

#### https://www.canva.com/design/DAGjTFyjt48/GzLINy1s7Kzm-j_SMulW0Q/view?utm_content=DAGjTFyjt48&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link

#### Sensores Industriales: Funcionamiento y Aplicaciones en  Automatización

Un sensor es un dispositivo que detecta cambios en una magnitud física o química y la convierte en una señal eléctrica que puede ser procesada por un sistema de control. Su función principal
 es actuar como un intermediario entre el mundo físico y los sistemas electrónicos, permitiendo que estos últimos reaccionen de manera automática ante variaciones en el entorno.

Los sensores pueden ser activos, cuando requieren una fuente externa de energía para funcionar y generan su propia señal de salida (ej: sensores ultrasónicos que permiten detectar distancias a objetos), o pueden ser pasivos, cuando no requieren energía externa, es decir responden directamente a la variable medida (ej: termopares, que con sólo entrar en contacto con altas temperaturas generan una pequeña diferencia de voltaje).Según su principio de funcionamiento, los sensores pueden operar a través de efectos físicos como la variación de resistencia, capacitancia, inducción  electromagnética o emisión de señales infrarrojas, entre otros.A pesar de estas diferencias, es posible describir el funcionamiento básico de un sensor industrial de acuerdo a las siguientes tres etapas:

Captación de la señal:El sensor detecta una variación en la variable física o química de
            interés mediante un elemento sensible. Este elemento puede ser un termistor
            para temperatura, una celda de carga para peso, un fotodiodo para luz, entre
            otros.

Transformación de la señal:La información captada se convierte en una señal eléctrica proporcional  al fenómeno medido. Esto puede realizarse a través de cambios en la            resistencia, voltaje, frecuencia o corriente según el tipo de sensor.

Salida de la señal:La señal es enviada a un controlador, como un PLC (Controlador Lógico
            Programable), que interpreta y utiliza la información para la toma de
            decisiones en el proceso automatizado. La señal puede ser analógica o digital,
            dependiendo de la aplicación y del tipo de sensor empleado.

Algunos sensores incluyen circuitos de acondicionamiento  de señal, que amplifican, filtran o convierten la señal para facilitar su  procesamiento y mejorar su precisión.

##### Tipos de Sensores en la Automatización Industrial

En los entornos industriales, se utilizan diversos tipos  de sensores según la variable que se necesite medir. A continuación, se  describen los principales:

Sensores de Posición y Desplazamiento

- Sensores inductivos: Detectan objetos metálicos sin contacto

.- Sensores capacitivos: Detectan objetos metálicos y no metálicos mediante cambios en la capacitancia

.- Encoders: Miden el movimiento angular o lineal de un eje.

Sensores de Temperatura

- Termopares: Miden temperatura a través del voltaje generado por la unión de dos            metales distintos.

- RTD (Resistance Temperature Detector): Utilizan la variación de la resistencia eléctrica para medir la temperatura.

- Termistores: Resistencias que varían con la temperatura, generalmente usadas en            aplicaciones de alta sensibilidad.

Sensores de Presión

- Manómetros electrónicos: Convierte la presión en una señal eléctrica.

- Transductores de presión: Utilizados para medir presión de fluidos en procesos industriales.

Sensores de Nivel

- Sensores ultrasónicos: Usan ondas sonoras para detectar el nivel de un líquido o sólido en un            tanque.

- Sensores de flotador: Utilizan un flotador para detectar el nivel de un líquido.

- Sensores capacitivos: Determinan el nivel de líquidos y sólidos granulados según cambios en la capacitancia.

Sensores de Flujo

- Caudalímetros electromagnéticos: Miden el caudal de líquidos conductivos mediante la ley de Faraday.

- Sensores de flujo másico: Utilizados para medir el flujo de gases o líquidos según su masa.

Sensores de Proximidad

- Sensores ultrasónicos: Detectan la cercanía de objetos mediante ondas sonoras.- Sensores infrarrojos: Usan haces de luz para detectar objetos a corta distancia.

Sensores de Humedad

- Sensores higrómetros: Miden la humedad relativa en el aire o en materiales.

- Sensores capacitivos de humedad: Utilizan la variación en la constante dieléctrica del aire para medir humedad.

##### Aplicaciones de los Sensores en la Industria

##### Los sensores industriales son esenciales para la optimización y control de procesos en diversas industrias, tales como:

Industria manufacturera: Control de calidad, automatización de líneas de producción.

Industria química: Monitoreo de temperatura y presión en reacciones químicas.

Industria alimentaria: Control de temperatura en refrigeración y procesos de cocción.

Sector automotriz: Sensores en robots de ensamblaje y control de motores.

##### Los sensores industriales son dispositivos clave en la automatización, permitiendo la supervisión y mejora de procesos en diferentes  sectores. La selección del sensor adecuado depende de la variable a medir y de  las condiciones del entorno de trabajo. Con el avance de la tecnología, los
 sensores continúan evolucionando, proporcionando mayor precisión y eficiencia  en los sistemas industriales modernos.

https://www.youtube.com/watch?v=YUouJVotGs4