# 02. Tipos de Controladores

#### Tipos de Controladores en Automatización Industrial

En el mundo de la automatización, existen distintos tipos de controladores que permiten gobernar procesos eléctricos, electrónicos o mecánicos. Cada tipo se adapta a diferentes necesidades según la complejidad del sistema, la velocidad requerida, la precisión o el entorno de trabajo.

Diferencia entre PLC Compacto y PLC Modular

La diferencia entre PLC modulares y PLC compactos se basa principalmente en su estructura física, flexibilidad de expansión y aplicación.

##### PLC Compacto (Integrado)

En un PLC Compacto todos los componentes básicos del PLC (CPU, entradas/salidas, fuente de alimentación) están integrados en una misma carcasa. Están diseñados para aplicaciones entre pequeñas y medianas con funciones fijas.

Un ejemplo de PLC Compacto es el SIEMENS Simatic S7-1200 que se ve en la imagen:

Estos equipos permiten, aunque con limitaciones, expandir sus características de hardaware a través del conexionado de módulos adicionales.

Ventajas:

Más económico.

Tamaño reducido, ideal para espacios limitados.

Fácil instalación y mantenimiento.

Configuración sencilla.

##### PLC Modular

Un PLC modular se compone de módulos independientes: CPU, módulos de entradas/salidas (digitales o analógicas), fuentes de alimentación, módulos de comunicación, etc, que se van montando sobre un rack o chasis que permite ir agregando o reemplazando cada módulo.Son los tipos de PLC utilizados en sistemas o procesos industriales complejos o con posibilidades de grandes expansiones futuras.

El SIEMENS Simatic S7-1500 es un ejemplo de PLC Modular:

Ventajas:

Altamente flexible y escalable.

Mayor cantidad de entradas/salidas disponibles.

Permite seleccionar solo los módulos necesarios.

Fácil de mantener: si falla un módulo, se cambia solo ese.

| Característica | PLC Compacto | PLC Modular |
| --- | --- | --- |
| Tamaño | Pequeño | Grande / escalable |
| Expansión | Limitada o nula | Alta, según necesidad |
| Coste | Más económico | Más costoso |
| Aplicaciones | Simples o medianas | Complejas o industriales |
| Mantenimiento | Menor complejidad | Permite cambio por módulo |