# 04. Lenguajes de Programación

### Lenguajes de Programación en Automatización Industrial (según norma IEC 61131-3)

La norma IEC 61131-3 establece los lenguajes estándar para programar PLCs (Controladores Lógicos Programables). Estos lenguajes permiten desarrollar lógicas de control para procesos industriales de forma estructurada, flexible y compatible entre diferentes marcas.

##### 1. LADDER (Ladder Diagram) – Diagrama de Escalera

También llamado: Lenguaje de contactos o lógica escalera.

Basado en: Representación gráfica de relés eléctricos.

Ventajas:

Fácil de interpretar para técnicos eléctricos.

Ideal para lógica secuencial y combinacional.

Aplicaciones: Control de motores, enclavamientos, retenciones, etc.

##### 2. FBD (Function Block Diagram) – Diagrama de Bloques Funcionales

Basado en: Conexión de bloques funcionales como en electrónica.

Visual: Muy gráfico, permite trabajar con funciones complejas de forma modular.

Ventajas:

Ideal para usuarios familiarizados con instrumentación o sistemas de control.

Facilita el uso de funciones matemáticas, temporizadores, comparadores, etc.

Aplicaciones: Control PID, procesos continuos, automatismos complejos.

##### 3. ST (Structured Text) – Texto Estructurado

Basado en: Sintaxis similar a lenguajes de alto nivel como Pascal o C. Ventajas:

Ideal para operaciones matemáticas complejas, bucles, condicionales.

Muy potente para desarrollos avanzados.

Aplicaciones: Algoritmos, manipulación de datos, cálculos avanzados.

##### 4. IL (Instruction List) – Lista de Instrucciones (Obsoleto en IEC 61131-3 edición 3)

Basado en: Código tipo ensamblador. Ventajas:  Muy compacto.Desventajas:  Poco visual, difícil de leer y mantener (ya casi no se usa, se ha reemplazado por ST).

##### 5. GRAFCET (SFC -Sequential Function Chart) – Diagrama de Funciones Secuenciales

##### Basado en: Grafcet (gráfico secuencial de pasos y transiciones).

Ventajas:

Permite visualizar secuencias lógicas paso a paso.

Ideal para procesos por etapas, automatismos cíclicos.

Aplicaciones: Estaciones de llenado, líneas de montaje, secuencias de arranque.